微型核磁共振波谱仪

1、 工作条件：

1.1 条件：标准实验室环境，无需液氮，液氦，空压机及UPS等。

1.2 温度: 高于室温8° C - 45 ° C

1.3 电源: 100/230 V; 50/60 Hz, 150 W

2、技术参数：

*2.1 频率：82 MHz  ±2 MHz

2.2 分辨率：优于18 ppb

2.3 信噪比：＞4000:1（单次扫描，样品:水）

*2.4 磁体：永磁体：稀土永磁体，2T，温度稳定

*2.5 样品：液体，通过进样针直接注射到毛细管内，无需氘代试剂及核磁管

*2.6 毛细管模块及进样量：可更换400 μm ID毛细管模块，~40 μL样品量，微线圈技术

2.7 可测原子核：1H

2.8 软件：网页控制软件，标准JCAMP-DX数据格式。

*2.9 接口：以太网（直接连接或LAN），嵌入式Web服务器，无需安装第三方软件即可操作仪器

2.10  数据分析软件：Mnova NMR永久版许可证

2.11 尺寸：36.2 cm宽×25.4 cm高×43.2 cm长

2.12 重量：19.5 kg

2.13 扩展：连接在线监控附件，可以轻松实现有机反应的实时在线监测

2.14 售后：提供厂家专业技术支持， 提供生产厂家有效期内的NTC证书。

3、配置明细：

3.1 核磁波谱仪主机 1台

3.2 进样单元附件1套，含进样口接头、进样针等

3.3学术永久版MNova软件。

4、技术服务：

4.1 仪器安装、验收：

专业工程师提供免费的安装调试，并按照全球出厂指标验收。

4.2用户培训：

4.2.1卖方提供一次1天现场免费培训；

4.2.2卖方提供快速响应的维修服务体系。

4.3 保修期：

保修12个月。