合同编号：（豫财磋商采购-2021-1217）

郑州大学服务采购

合同书

项目名称：郑州大学后勤管理处主校区基础医学院B座

空调机组大修项目

项目地址：郑州大学主校区

合同价款：925000.00元

采 购 方：郑州大学

供 货 方：河南鑫隆机电工程有限公司

2022 年    3 月  8  日

合同编号：（豫财磋商采购-2021-1217）

郑州大学（服务）采购合同

甲方：郑州大学

乙方：河南鑫隆机电工程有限公司

- 合同内容及要求：

| 项目 | 序号 | 零配件名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特灵 离心机 (3台) | 1 | 弱电控制柜 | GVGF500 | 3套 | 更换显示屏、控制板、数据通讯线、变压器 |
|  | 2 | 动力柜 | 专用 | 3套 | 更换交流接触器、线排、电流互感器、控制器、接线柱、降压变压器 |
|  | 3 | I²C型传感器 | 专用 | 3套 | 更换高压、低压、排气温度、油温、油压等类型传感器 |
|  | 4 | 压缩机维修保养 |  | 3台 | 泡水中央空调离心机电控系统修复 |
|  | 5 | 45KW循环泵 | 上海连成 | 6台 | 更换SLS250-315B流量500立方/小时杨程25m功率45KW |

二、合同总价款： 人民币大写：玖拾贰万伍仟元整（小写：925000.00元）。

三、质量要求或服务标准，乙方对质量负责的条件和期限：

1、更换施耐德交流接触器12个、3块特灵主板A21、特灵专用工业变压器3个、启动降压电阻3套、电流互感器9个、铜排3副、CH530控制器3个、特灵主板1A1、1A4、1A5、1A6、1A8、1A9、1A13、1A19各3块，控制变压器3个、高低压压力传感器6个、温度传感器12个。压缩机以及制冷剂、压缩机油量等方面，待完成上述工作后根据实际运行数据决定是否需要维修或更换。

2、清扫机组外部存在的泥土、污渍，并做防腐措施。测试压缩机绝缘，检查所有螺栓、螺母及接头紧密程度，消除震动，特别是压缩机接线端子和制冷剂管路系统紧固螺丝，防止泄露。

3、大修完毕后，测试所有运行及安全控制元器件及传感器，校核控制数据，检查状态信息及显示情况，对机组进行模拟运行诊断检查，模拟安全切断操作，检查密码显示数据及设置，检查制冷剂充注量及压缩机油量，并出具机组运行数据报告（采购人对数据进行研判，将作为验收的一部分）。

4、试机要求：

（1）检查上电自检、启动延时时间是否正常，主机断电后，数据是否可以保持。

（2）开机运行，进入限制模式是否正常，轻负荷、满负荷工况下运行数据是否正常，各控制部分，手动模式和自动模式单独实验，是否可靠运行。

（3）急停功能是否正常可靠，检测启动模块的电流过载、缺相、反相、相间电压不平衡以及瞬间断电对压缩机的可靠保护是否正常，检测压缩机过载、过载时间、跳闸、电流有效值之间曲线是否正常。

（4）从开机到关机，各电控单元执行是否正常，显示屏显示数据和实际检测数据是否一致，特别是压缩机电流、压力、温度等数据。查看各传感器的最大值和最小值设置范围是否正常，对于电流型和电压型传感器，用示波器或者电流表模拟显示输出数据并检查电流电压实际波形信号关系是否一致。

（5）油泵部分停机后，看油加热是否正常，看油泵和油加热的控制逻辑是否正常，看油温检测控制是否正常。开机后，油泵预润滑控制是否正常，压缩机运行后，油压差是否正常，压缩机停机后，油泵延时是否正常。油泵手动模式是否正常，校验油压和屏幕显示是否一致，保护互锁功能是否正常。

（6）对电路板、交流接触器进行热成像检测，看是否存在过热现象，压缩机进入最大负荷后，交流接触器为压缩机提供的电压是否平衡，用示波器和指针万用表进行检测电压是否有波动；检查压缩机增减负载时电流的波动、导叶执行器的状态、压缩机运行工况、声音是否正常。

（7）调整冷冻水、冷却水的水流量，看主机在极限工况下能否自适应特殊工况要求，对机组的电流限制、启停温差、容量、进出水停机保护温度、蒸发器、冷凝器、制冷剂低温停机保护、油温限制、重启限制等限制保护功能进行模拟，检查是否可靠。

5、更换45KW循环泵、水泵动力柜。

6、所提供的配件应均为特灵原厂或对应全新配件。

7、维修方提供的零部件质保期为4年，在质保期内出现质量问题，由维修方负责免费更换。

四、服务约定：

- 服务完成间： 合同生效后25日历天，2022年3 月 9日开始至2022年    4月 2 日结束                  。

- 服务地点：     主校区基础医学院B座空调机房            。

3、服务方式：     乙方现场维修                             。

五、验收标准、方法：（需提供三份验收资料）

1、工程项目质量验收，除隐蔽工程需分段验收外，待维修项目全部结束后，双方组织进行竣工验收。

2、甲方自接到乙方验收申请后 10 个工作日内组织验收，甲方如不能在合同约定的日期前来验收，应及时通知乙方，另定日期。

3、验收时，乙方应向甲方提供验收结算单及其他相关资料。验收合格后，双方办理工程结算和移交手续。

六、结算方式及期限：

验收合格并经审计后付审定总金额的95%，余款在质保期满后结清。

七、免费质保约定：

1、自竣工验收合格之日起4年内，在质保期内，若乙方所维修更换配件出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后，无条件免费维修。

2、乙方不予维修的，甲方有权自行聘请第三方维修，维修费用从质保金中扣除，不足部分由乙方补足。

- 售后服务承诺（包括服务的内容、方式、响应的时间、电话等相关内容）

8.1服务形式

乙方提供的售后服务是指在郑州大学后勤管理处主校区基础医学院B座空调机组大修项目维修之后的售后服务工作。

质保期内对需方在设备使用过程中发生的技术问题提供支持，协助需方保障设备安全稳定的运行。乙方质保服务项目为电话支持服务、现场支持服务、电话咨询服务、现场培训服务、区域经理服务、投诉受理服务。为确保质保服务的质量，乙方建立固定的技术服务队伍，有专门的售后服务车24小时为顾客解决故障问题。

1）电话支持服务

1.1服务热线号码以供方提供给需方的号码为准（包括电话和传真号码）。如有更改，供方至少在自更改之日起三天内以书面形式（含传真）通知需方。

1.2需方在维护产品过程中，出现由于产品引起的技术故障，需方应对故障现象进行仔细认真的调查和记录，然后通过电话或传真的方式向乙方指定联系人（以乙方提供给需方的名单为准）提供故障的详细情况、服务请求时间、联系人和联系电话等。

1.3乙方应建立由维护工程师组成的电话支持小组，响应需方的服务请求。在接到服务请求后，首先通过电话，协助与指导需方制定解决问题的方案。

1.4需方应及时反馈解决方案的有效性，以便供方决定是否采取新的技术支持措施。

1.5供方提供每周7天、每天24小时的电话支持服务。

2）现场支持服务

2.1乙方在接到需方的电话支持服务请求后，如果不能通过电话支持服务解决产品发生的技术故障，且经双方商议确认需要进行现场支持的情况下，乙方将派人现场协助需方排除故障。

2.2乙方根据故障对需方业务造成的影响，将故障划分为四级级别，划分界定如下：

一级故障：主要指产品在运行中出现系统瘫痪或服务中断，导致产品的基本功能不能实现或全面退化的故障。

二级故障：主要指产品在运行中出现的故障具有潜在的系统瘫痪或服务中断的危险，并可能导致产品的基本功能不能实现或全面退化。

三级故障：主要指产品在运行中出现的直接影响服务，导致系统性能或服务部分退化的故障。

四级故障：主要指产品在运行中出现的断续或间接地影响系统功能和服务的故障。

2.3乙方对应没记故障，确定不同的现场响应时间。

| 故障级别 | 现场响应时间 |
| --- | --- |
| 一级故障 | 1小时以内 |
| 二级故障 | 1小时以内 |
| 三级故障 | 6小时以内 |
| 四级故障 | 8小时以内 |

3）电话咨询服务

3.1对需方在使用产品过程中产生的非故障类问题，乙方提供电话咨询服务。

3.2非故障类问题是指：需方在日常维护过程中的操作性问题。

3.3需方可指定多名经过培训的专业技术人员，作为需方代表向乙方提出电话咨询服务请求。

3.4乙方向需方提供电话咨询服务号码。如有更改，乙方至少在自更改之日起三天内以书面形式（含传真）通知需方。

3.5乙方提供每周7天、每天24小时的电话咨询服务。

4）远程技术服务

维保服务期内，乙方为用户提供远程技术支持服务，保证通过各种方式（电话、邮件）及时响应与处理用户要求，提供最新技术信息。远程技术支持服务具体内容：

1、7*24小时技术服务热线。用户在遇到疑难问题或设备运行不正常状态，通过乙方提供的7*24小时服务热线电话：0371-86675051、13733890431，及时响应技术咨询、故障申告，或者由乙方远程技术服务处进行远程的技术支持和帮助。

2、即时沟通。远程技术服务处通过QQ等即时网络工具向用户提供支持服务。

3、邮件支持。远程技术服务处通过收发邮件，提供技术支持与问题解决方法回复。

5）设备维修

在服务期间，乙方提供本项目维修产品的保修服务，主要对用户的设备进行现场维修更换，乙方将优先采用本地备品备件库所配置的全新设备替代故障设备，满足设备快速保修的要求。

6）现场服务

服务期内，当用户设备出现故障时，无论通过任何渠道进行故障申报，乙方均将指派工程师赴故障现场处理。

7）设备巡检

为了更好地服务于客户，保证设备的安全稳定运营，发现并及时排除系统中可能存在的隐患，乙方将对本项目设备提供定期技术巡检服务，巡检内容包含：设备使用状况的调查、升级软件、为机器除尘，故障预防工作。

8）投诉受理服务

乙方在总部设有需方投诉中心，提供投诉热线电话，每周7天、每天24小时受理需方对供方服务质量的投诉。

乙方保证需方的投诉在24小时内得到处理。

9）乙方售后服务地点及联系电话

售后服务地点：高新技术开发区西三环路149号4幢6单元6层

联系电话：0371-86675051  13733890431

8.2服务流程

（1）接到上门服务任务

在接到报修后，首先要明确并保证信息的准确，信息包括：名称、地址、联系电话、产品品牌、产品的型号、故障现象、要求等。

对保修信息进行分析

1、根据反映的故障现象分析可能故障的原因、维修措施及所需的配件。

2、迅速判断此故障能否维修。

3、迅速判断此故障能否在现场维修、是否需要返公司维修。

（2）联系客户

在故障确定并找到解决方法后，应该电话联系客户，确认上门时间，地址、故障现象等。

（3）出发前准备工作

服务人员应该准备好维修工具、配件、维修记录单、收据、工作证、其中抹布属于必备物品，以免弄脏客户的东西。为了防止物品带错或是漏带，服务人员在出发前一定要将自己的工具包对照标准进行自检一遍。

（4）正式服务前的工作

服务人员到达客户公司前的准备工作

服务人员首先要检查自己的仪容仪表，保证：工作服正规整洁，面带微笑，直到符合服务规范后方可进入。

到达客户公司，第一要自我介绍，确认客户，并出示工作证。

1、如果服务人员没有按照约定的时间内到达的，服务人员必须提前和客户取得联系，道歉取得客户的理解和谅解。

2、若客户对上门的服务人员的资格怀疑甚至不让进公司的话，服务人员首先要亮出工作证，给客户说明是受过正规培训的，把公司的服务，投诉电话告知客户，通过规范的咨询语言，熟练的维修技术来赢得客户的满意和胜任。

（5）现场服务

服务人员耐心的听取客户意见，消除客户的烦恼，服务人员的服务语言要求规范、文明、礼貌、得体、热情、吐字清晰。

查看设备现场日常点检记录，开展现场服务前必须严格执行《现场作业风险评估》作业，

（6）故障诊断

服务人员应该准确的判断故障的原因及需要更换的零部件。

1、如果服务人员对故障判断不准的话，需要将设备拉回公司检测调试，若所需的更换配件未带、配件不合适或错误，服务人员应向客户说明原因，如果设备正常但客户认定有问题的，服务人员应该向客户进行合理的解答。

2、服务人员要迅速的排查设备故障。能在现场修复的就现场修复，不能在客户现场修复的，则向客户说明要求将设备部件拉回公司维修。

3、服务人员要保证产品修复正常，要从新检修，存在其他故障隐患将其患故障一并排除掉，若服务人员没有时间试机，则两个小时后跟踪回访，以确保机器运行恢复正常。

4、提导客户使用和设备清查、现场清理。服务人员检修好后，要向客户进行培训设备的基本使用常识及保养常识，对于客户不会使用等常见问题进行耐心的去讲解。

（7）服务完毕

在征得客户的意见，在服务人员服务结束后要详细的填写《现场服务报告单》内容，让客户对设备维修的质量和服务态度进行评价，并签字。如果客户不填意见和签名，不要强求客户签名，客户不满意则要跟踪服务直到客户为止。第一联带回公司存档，第二联提交给客户。

维修完毕后，服务人员要向客户递送服务卡和名片，若客户再有什么要求的话可以按照名片的电话进行电话咨询。服务人员要向客户说明名片上的电话是公司的服务电话，若有如何问题请随时拨打名片上的电话。

（8）回访与信息反馈

对没有彻底修复把握的客户信息，服务人员3个小时后要求电话回访，由公司统一回访，若回访客户不满意，则要重新上门服务，直到客户满意为止。

（9）信息反馈

服务人员要将《现场服务单报告单》第一联，当天回到公司一定要反馈给售后部经理进行存档，如果服务任务监督‘满意’非客户所签字或保修记录单没有及时反馈，档案售后服务经理每日与服务人员对账，对弄虚作假按照公司的规定处理，并及时回访客户采取补救措施。

8.3质保期内服务

乙方为保证工程项目的质量，保证本公司的信誉，对用户提供服务，确保满足合同的要求，乙方售后服务体系日超完善，均能按照质量管理体系执行，严格按照体系标准控制程序，为用户提供服务。

工程保修

保修期：4年，工程的保修期，自机组全部验收合格之日起计算。

本着一切为用户服务的思想，处处要为用户着想，工程竣工验收，但是竣工后的服务工作尚未完结，为使用户满意、放心，工程竣工后，我们将继续为用户提供方便，并做好下列工作。

- 向用户提供所有的工程技术档案，有关说明及各种原始资料。

- 保修期内每隔半年回访一次，凡属施工原因造成的质量问题，乙方将及时全面的进行维修，做好修复记录，并经业主签字认可。

- 保修期内对于种种原因，造成了在使用中所碰到的质量问题而投诉与乙方的意见，乙方认真对待，立即派人了解，调查并分析原因，凡属其它原因造成的质量问题，乙方可向用户解释，并积极参加配合修复。

- 适当邀请用户座谈，请用户对乙方的质量情况多提出宝贵意见，以便今后不断改进。

- 为更好的服务于业主，及时解决工程施工遗留下来的缺陷，满足业主的需求，在公司设有专业维修服务部，公司服务部提供全方位项目维修服务，维修工作全体侯24小时持续服务。

保修制度

- 在保修期内，乙方提供免费的维修服务，维修部绝对备用足够的材料，并保证所有的维修材料质量好于或同于原有的材料。

- 在保修期满后，本公司仍坚持随叫随到保证维修。

- 每一次维修结束，乙方都由专业人员就造成维修原因、维修措施、维修的可靠性等向贵方提出书面报告，此报告一式三分，供甲乙、双方留存。

- 项目竣工后，乙方向贵公司提供书面的质量保证书，对贵方产品提供完全产品质量保证。

保修期后的服务承诺

乙方将在工程保修合同期满后继续提供维修业务，同时配备相应的保修人员、技术人员，对工程质量维修、维护等问题及时解决处理，可能满足业主的需求。

8.4质保期外服务

乙方对免费服务期过后，乙方所提供的设备及配件，出现故障或更换部分配件时，请您致电乙方，乙方为您提供原厂配件服务。

(一)质保期满后，乙方工程人员对设备进行一次性的整体测试及调校。

(二)在免费保修期过后，乙方向用户提供同档次的备品备件、专用工具等，这些备品备件可用作紧急的故障更换及设备运作过程中可能发生的故障维护，确保系统的稳定运行，对更换的备件，只收取成本费用。

(三)保修期后，如有硬件设备等的故障，用户可直接报于乙方检修，乙方技术人员确定修好后及时返回给用户；如遇到不能修复的情况，可向用户提供同档次配件，只收取成本费。

保修期外维护内容:

1.系统验收质保期满后，可上门为系统做系统检查与故障诊断，并将检查结果记录存档。

2.对系统维护期外的系统维护请求，公司将积极响应，决不推委，这样的服务，公司仅收取维护费。

3.公司应用户的要求与用户签订系统维护的承包协议，按协议执行的系统维护将给以费用上的折扣优惠。

4.对于用户的设备升级与优化的要求，公司将优先响应，积极为用户的系统建设提供建议和工程实施方面的服务。

品质和信誉是公司形象价值的重要部分，乙方坚持以技术和产品为依托、以服务为后盾，在不断为用户提供高品质解决方案的同时，更以完善的全程服务确立了服务的新标准，让用户永无后顾之忧!

8.5售后服务承诺

乙方在此声明，针对郑州大学后勤管理处主校区基础医学院B座空调机组大修项目（项目名称）（以下简称“本工程”）项目，乙方承诺，具体内容及措施如下：

1、准备阶段技术保证措施

- 组织专业技术管理人员及维保技术人员熟悉设备情况，勘查现场，全面了解设备现状和业主的具体需要。

- 根据现场的实际情况，结合公司经验及甲方要求，制定详细运行管理、质量控制、维护维修，技术服务及应急工作方案。

- 根据投标文件、合同文件、甲方要求的规定和郑州大学后勤管理处主校区基础医学院B座空调机组大修项目工程特点，结合本公司技术水平，管理能力及机械设备，周转材料装备条件，制定空调设备的巡检时间、路线、检查内容，安排人员进行巡视检查，发现故障和隐患及时处理，并如实填写相关记录。

- 根据投标文件安排人员准备，人员证件交由甲方备案保存。

2、技术组织保证措施

- 建立高效精干的项目管理机构，设置项目经理部的各个部门，人员全从公司范围内选聘精兵强将，建立工程质量责任制，各项质量责任必须有明确的责任人，并和公司签订质量责任状，项目负责人是第一个责任人。

- 成立全面质量管理领导小组，明确人员制定奖罚制度。

- 质量保证的核心是人的工作质量，凡参加施工的全体干部职工，都要认真学习质量保证手册和程序文件，学习有关的规程、规范。

- 配备专职质量检查人员，作好施工工序的质检工作，并积极配合甲方及监理人员工作。

- 配备专职试验人员，加强配件质量的把控。

3、项目运行保证措施

按照原厂家机组的保养标准做好维护保养工作,并认真填写运行记录,使设备处于良好的运行状态。

技术人员1-2名，具备国家认可的机构颁发的制冷设备安装维修相关资格证书（如制冷证、电工证等）和1年以上安装维修经验，技术人员工作期间,必须服从设备管理部门的工作安排，在设备出现故障时,应提出书面解决方案供设备管理部门参考。

正常保养期间必须确保空调的正常运行，如出现故障,在接到故障通知后及时到达现场处理。

4、技术措施落实不到位的处理承诺

乙方在此承诺，若因此项目的技术措施不能按要求落实到位，自愿接受建设方的相应处罚，并及时整改到位，若处罚后还不能整改到位的，自愿放弃中标资格，并赔偿由此带来的一切损失。

5、关键岗位人员在岗、更换等履职尽责承诺

- 乙方承诺，按投标文件拟派的项目管理机构人员组成现场工程项目管理机构；

- 严格执行现场各关键岗位人员（负责人及相关技术人员等）的在岗、更换，确保关键岗位人员在岗履职每周不少于5个工作日，驻场人员24小时在岗。

- 原则上，乙方不更换项目管理机构人员，确保现场关键岗位人员（负责人及相关技术人员等）与拟派人员一致，若因特殊情况需更换现场关键岗位管理人员的，首先要征得甲方的书面同意，且保证替换人员的个人能力要优于被更换人员，且能满足项目管理需要。

6、履约保证承诺

乙方若有幸中标，保证能按要求履行本项目，确保该项目能正常履约，若不能正常履约，乙方愿接受因不能正常履约而发生的相关处罚，并赔偿由此带来的一切损失。

7、其他实质性承诺

- 根据甲方中央空调运行情况，乙方承诺与专业厂商合作，对甲方空调系统免费提出专业节能改造方案；

- 若甲方有相关空调系统改造工程实施过程中，乙方承诺在原有维保人员提供相关配合的基础上，乙方提供一至两名项目经理人员在驻场提供配合，并向甲方提供专业意见；

- 考虑到甲方设备运行保障性工作性质要求，乙方承诺在项目所在地建立常用备品备件仓，就近及时保障中央空调系统安全稳定运行；

- 乙方承诺在合同服务期限内，不因甲方付款延期等理由消极怠工，在任何情况下，积极按照维保方案内容向甲方提供优质服务；

- 乙方承诺在合同服务期限内，甲方因保障性工作性质要求，提出非合同内服务内容，乙方也将积极配合甲方工作要求，不以任何理由推诿。

- 乙方承诺针对本项目，建立完善管理团队，配置项目经理及客服人员，对专业维保人员的进行标准化要求和管理。

- 免费提供终身技术咨询服务，任何问题，一个电话，可远程指导解决。

- 项目中可能会用到的备品备件、消耗品，至少准备两套备用。

- 免费的技术培训服务，对于常见的故障处理、零配件更换等内容，不限次数、不限人数免费培训。

- 24小时×365天“全天候”服务。

- 服务专用车，实现全机械化服务，“快速响应”，接到故障申报后，随时到达现场。

乙方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因乙方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

九、履约担保：

承包人提供履约担保的形式：以转账方式提供；

履约担保金额：合同价的5%

履约担保期限：履约担保的有效期始于工程开工之日，终止日期则可以约定为工程竣工交付之日。履约担保金在签订合同前交学校财务，工程竣工验收合格交付使用后履行手续无息退还。

十、违约责任：

1、乙方违约：乙方提供的服务内容不符合约定的质量要求，甲方有权解除或终止合同，并要求乙方按合同总价款的5%支付违约金，给甲方造成经济损失的，乙方还应如数赔偿；乙方未按约定期限交付标的物，每迟延一天须按合同总价的1%向甲方支付违约金。如果乙方对合同迟延履行超过合理期限，甲方有权

附件1：分项报价表

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施耐德交流接触器 | 12 | 套 | 7000 | 84000 | 特灵专用 |
| 2 | A21主板 | 3 | 快 | 9750 | 29250 | 特灵专用 |
| 3 | 启动柜工业变压器 | 3 | 个 | 22000 | 66000 | 特灵专用 |
| 4 | 启动降压电阻 | 3 | 套 | 33000 | 99000 | 特灵专用 |
| 5 | 电流互感器 | 9 | 个 | 3300 | 29700 | 特灵专用 |
| 6 | 启动柜铜排 | 3 | 套 | 7000 | 21000 | 特灵专用 |
| 7 | CH530控制器 | 3 | 个 | 34500 | 103500 | 特灵专用 |
| 8 | 主板1A1 | 3 | 快 | 7350 | 22050 | 特灵专用 |
| 9 | 主板1A4 | 3 | 快 | 8400 | 25200 | 特灵专用 |
| 10 | 主板1A5 | 3 | 快 | 9000 | 27000 | 特灵专用 |
| 11 | 主板1A6 | 3 | 快 | 8400 | 25200 | 特灵专用 |
| 12 | 主板1A8 | 3 | 快 | 9000 | 27000 | 特灵专用 |
| 13 | 主板1A9 | 3 | 快 | 9000 | 27000 | 特灵专用 |
| 14 | 主板1A13 | 3 | 快 | 3600 | 10800 | 特灵专用 |
| 15 | 主板1A19 | 3 | 快 | 3600 | 10800 | 特灵专用 |
| 16 | 控制柜变压器 | 3 | 个 | 5500 | 16500 | 特灵专用 |
| 17 | 温度传感器 | 12 | 个 | 3200 | 38400 | 特灵专用 |
| 18 | 压力传感器 | 6 | 个 | 2600 | 15600 | 特灵专用 |
| 19 | 机组外部清理 | 3 | 台 | 5000 | 15000 | 喷漆防腐处理 |
| 20 | 机组调试 | 3 | 台 | 5000 | 15000 | 运行调试及运行测试 |
| 21 | 整机检测 | 3 | 台 | 3000 | 9000 | 压缩机绝缘检查、接线端子和制冷剂管路系统紧固螺丝。 |
| 22 | 管道循环泵 | 6 | 台 | 27000 | 162000 | 流量500m³/h扬程25M 电机功率45KW |
| 23 | 水泵动力柜 | 2 | 套 | 23000 | 46000 | 包含电柜内所有电器件 |
| 24 | 合计 | 玖拾贰万伍仟元整 |  |  | 925000 | 含税总价 |

附件2：中标通知书